OÜ TARTU PROJEKT

___________________________________________________________________________________

RETTERI REG. NR. EP 10253363-0001. 	 20.01.2003.

MUINSUSKAITSEAMETI TEGEVUSLUBA:   E 146/2004-E

ŠIFFER:	PÄ-1638

RIIGIHANKE REG. NR. 021089

Phare identifits. Nr. 2003/005-026.01.02.0014-S1 (“teenused”)

OBJEKT:	Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise

projekteerimine

OBJEKTI AADRESS:   Aida tn. 3, Pärnu

TELLIJA: 	Pärnu Muuseum

KINNISTU OMANIK:  Pärnu Muuseum

KULTUURIMÄLESTISTE RIIKLIK REG. NR.: kinnistu paikneb

Pärnu vanalinna muinsuskaitsealal

PÕHIPROJEKT # Köide I ARHITEKTUURNE OSA

Tegevdirektor:						Ü.Takker

Arhitekt:							E.Laarmann

TARTU,  märts 2006.a.

Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise projekteerimine,

Aida tn. 3, Pärnu

ŠIFFER: PÄ-1638

PÕHIPROJEKT

#### PÕHIPROJEKTI KOOSSEIS

## Köide I	Arhitektuurne osa

Köide II	Konstruktiivne osa

Köide III 	Küte

Köide IV	Ventilatsioon

Köide V	Veevarustus ja kanalisatsioon

Köide VI 	Elektrivarustus

Köide VII	Nõrkvoolupaigaldis

Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimise projekteerimine,

Aida tn. 3, Pärnu

ŠIFFER: PÄ-1638

PÕHIPROJEKT

# Köide I

ARHITEKTUURNE OSA

#### SISUKORD

## SELETUSKIRI

- Üldist

- Ajalooline lühiülevaade

- Olemasoleva olukorra kirjeldus

- Muinsuskaitse eritingimused

- Avatäited

- Fassaadid

- Katus

- Tuleohutus. Evakuatsioon

- Tehnilised näitajad

- Ruumiprogramm

- JOONISED

- Asendiplaan					M 1:500		AE-1

- Teede ja platside lõiked			M 1:20		AE-1.1

- Soklikorruse plaan				M 1:100		AE-3M

- I korruse plaan					M 1:100		AE-4M1

- II korruse plaan					M 1:100		AE-5M

- III korruse plaan				M 1:100		AE-6M

- IV korruse plaan				M 1:100		AE-7

- Katuse plaan					M 1:100		AE-8

- Lõige I-I						M 1:100		AE-9

- Lõige II-II					M 1:100		AE-10M

- Vaade lõunast (S)				M 1:100		A-10aM

- Vaade põhjast (N)				M 1:100		A-11

- Vaade idast (O)					M 1:100		A-12

- Vaade läänest (W)				M 1:100		A-13

- Akende ja aknaluukide spetsifikatsioon				A-14

- Välisuste spetsifikatsioon						A-15

- Siseuste spetsifikatsioon						A-16M

- Soklikorruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-17

- I korruse tuletõkkesektsioonid 		M 1:100		A-18

- II korruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-19

- III korruse tuletõkkesektsioonid		M 1:100		A-20

- Välistrepp ja kaldtee teljel 6			M 1:100		A-21

- Välisseinte vaated telgedel C ja D		M 1:100		A-22

- Kaubalifti Aida3L tehniline kirjeldus		Aida3L-010-G-1-1

### A. SELETUSKIRI

- ÜLDIST

Käesolev põhiprojekt on koostatud Pärnu Muuseumi tellimusel. Põhiprojekti arhitektuurse osa koostamisel on lähtutud OÜ Sadakond arhitekt Rene Valneri poolt 2004.a. koostatud eelprojektist ja muinsuskaitse eritingimustest. Võrreldes eelprojektiga on põhiplaanilistes lahendustes tehtud muudatusi, mis on tingitud hoone kandekonstruktsioonide uurimistulemustest, tugevusarvutustest ja tulekaitse nõuetest.

Põhiprojektis ei ole käsitletud hoone siseviimistluse osa, kuna siseviimistluse põhiprojekti koostab OÜ Sadakond arh. Rene Valner.

2. AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE

Aida tn. 3 krunt paikneb Pärnu ajaloolises südalinnas, nn keskaegses linnaosas (nimetus on XVII sajandist, kui linna laiendati bastionaalsüsteemis muldkindlustustega ligi kahekordselt ja laiendatud osa üle Rüütli tänava mere poole nimetati uuslinnajaoks ehk rootsiaegseks linnajaoks). Ida-lääne suunaline ait on lõuna poolt keskaegse Põhja tn. ääres. Paralleelselt aida lõunaküljega paikneb 1m sügavusel 1,8m laiune linnamüür, mis on arhitektuurimälestisena riikliku kaitse all (st. allmaatrasside rajamisel tuleb siin arvestada ehitusarheoloogiliste uurimistööde vajadusega). Põhja poole hoonet jääb vallikraav, mis täideti mullaga praeguse Aida tn. joonel. Bastionaalvallid lammutati ja vallikraav tasandati XIX sajandi viimasel veerandil, kogu ala kasutati Riia maanteeni raudtee (1895.a.) tarvis. Tasandamise ajast tänaseni on tuntav maapinna järsem langus linna poolt jõe poole eriti aidahoone juures. Pärnu hiliskeskaegse plaani koostajad on oletanud ja märkinud linnamüüri antud kohta kahte torni-väravat, millest ühe asukohaks on täpsustunud Aida tn. 3 hoone lõunakülg.

Aidahoone on ehitatud 1870. aastate lõpus, 1880. alguses. Ait oli kahekorruseline katusekorrusega puhasvuuk-savitellistest seintega hoone. Aita kastutati muuhulgas vilja hoidmiseks. Strateegilises asukohas kohtusid raudtee ja jõesadam. 18.sajandi lõpus valmisid lähedusse ka soolaait ning teine viljaait. Hoone oli algselt 3-korruseline, mille seinad ulatusid lõunakülje trepikodade kõrguseni. Katus oli madala kaldega ning kaetud tõenäoliselt plekiga. Hoone kolmas korrus ehitati ümber, mis toimus 1950-ndate alguses. Kolmandat korrust ehitati madalamaks, millega muutus katuse kalle järsemaks. Katus kaeti eterniidiga ning kogu hoone aknad ehitati väiksemaks, osa ka täideti üleni. Praegusel hetkel on teise ja kolmanda korruse aknad 1950-ndatest ning esimesel korrusel on 1980-ndatel paigutatud aknad. Samuti on juurdeehituste käigus siseseinte puhasvuuk-tellispinnad krohvitud ja lubivärvitud.

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Pärnu Muuseumi 2164 m2 suurune kinnistu asub Pärnu kesklinnas Aida ja Põhja tn-te vahel, aadressiga Aida tn. 3. Põhja pool hoonest asub Pärnu Kontserdimaja, lõunas ajaloolise väärtusega ait. Kinnistul paikneb veel 2 lagunenud abihoonet ning loodeküljes vana õunapuu. Kogu kinnistu on asfalteeritud, puuduvad äärekivid ja kõnnitee eraldus sõiduteest. Kinnistul on tugev reljeef langusega põhjapoole, kõrguste vahe keskmiselt 1,5m. Hoone on ida-lääne suunaline ja 3.kordne.

Hoone keldrikorrus on välja ehitatud põhjapoolsel küljel poole korruse ulatuses. Hoone kaht külge ühendab ka üks 1,6m laiune madal käik kauba laadimiseks. Vundament ja sokkel on rajatud tardkivirahnudest ja munakatest. Kandekonstruktsiooni postide all on nn puidust kärgkastid, mille ülemine osa on rahnudest ja munakatest.

Hoone koosneb kahest kokkuehitatud sarnasest mahust, mida eraldab korruseid ja ka katust läbiv savitellistest tulemüür. Hoonete ehituslik sarnasus lubab arvata, et need on püstitatud lühikese perioodi sees ning käsitletud algusest saadik ühe arhitektuurse tervikuna. Sarnane hoonetüüp kordub kogu endise raudtee alal, sh ka Port Artur 1 kaubamaja. Kahel esimesel korrusel jagavad tellistest võlvitud ristikandeseinad hoone mõtteliselt kuueks. Läbi müüri on iga korruse tasapinnas hooneid ühendavad võlvavad. Hoone on kolmekordne ja keldriga, kuhu pääseb Aida tänavalt. Keldri põrand on ca 0,8 meetrit alla Aida tänava pinda ning sellel on valatud lagi. Põhja tn. keldri külg on täidetud. Korruseid ühendavad 2 kivitrepiga trepikoda. Hoonel on tellistest ristkandeseinad ning pikisuunaline tahutus palkidest postide-talade süsteem. Vahelaed on puidust. Kolmas korrus on ümberehituste käigus läinud madalamaks ning seda läbib tihe sõrestik.

Katus on puitsarikatel. Katusekatteks on poolel hoonel eterniit, poolel katusekivi. Savitellistest välisseinad on kaetud lubivärviga, lõunaküljel on tugevad välispinna kahjustused katkistest räästatest pealesadanud vee tõttu.

Aknad on osaliselt kinni laotud, osalt amortiseerunud puitraamidega. Praegused kahekordsed puitaknad ei ole piisavad hoone soojana hoidmisel. Ustest on jõepoolsel küljel säilinud kaks algset puidust välisust, muud uksed on kas ebakvaliteetsed puituksed või amortiseerunud rauduksed. Ustel on säilinud osaliselt värvi, mida võib pidada algseks. Värvi toon, ligilähedane NCS S 1000 N-hall või       hallikas-rohelist umbrat kasutati hoone kõigil puitosadel. (*2)

Hoone välisseintes on paigaldatud sepistatud müüriankrud ning eelmisest kasutusest järele jäänud elektrivarustus (juhtmed, rauast toed jm.).

4. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED

4.1. Hoone renoveerimisel lähtuda esinduslikust asukohast (kontsertmaja sissekäigu vastas, planeeritava jalakäijate tänava ääres, vaated Riia      mnt-lt) ning ümbritsevast keskkonnast (lõuna pool asuv ajaloolise väärtusega laohoone ning aidaga ühel teljel asuvad sarnased hooned).

4.2. Aidahoone projekt peab kujundama hoonest terviku, kus muutuva kasutusotstarbega tehtavad täiendused ei läheks vastuollu hoone säilinud struktuuri ja iseloomuga. Hoone renoveerimisel võib kasutada nii traditsioonilisi kui kaasaegseid ehitusmaterjale.

4.3. Osasid, mis vahetavad välja vanu tuleb lahendada sarnases võtmes. Uusi lisandusi tehes, peavad need ka ausalt väljenduma kui kaasaegsed lisandid.

4.4. Keldri süvendamist, trasside vedamist või muid kinnistul toimuvaid mullatöid tuleb teha arheoloogi järelvalve all.

4.5. Hoonest leitud linnamüüri Jõevärava-torni tuleb siseruumis eksponeerida ning Põhja tänava korrastamisel markeerida linnamüüri asukoht analoogselt Raekoja esisele ja Uus tänavale (kas munakivisillutisega ehk murtud põllukividega või betoonkiviga). Linnamüüri täpse asukoha ja väravatorni suuruse väljaselgitamiseks tuleb teostada arheoloogilised uuringud hoone sees ja ümbruses. Nikolai tänava pikendust läbi Jõevärava tuleks markeerida näiteks sissepääsudega ning seda ideed võiks edasi arendada ka planeeringuliselt (anda identiteet kogu keskkaegsele liikumissuunale).

4.6. Hoone mahtu võib suurendada ajalooliste piirideni, mis tähendab      3-nda korruse väljaehitamist ning katusekalde taastamist vastavalt säilinud fotodele. Katuse räästaid tuleks tõsta ning ühtlasi markeerida ka kunagine karniis.

4.7. Vältida välisseinte katmist täiendava lisasoojustusega.

4.8. Massiivtellisest piirdekonstruktsiooni puhul kasutada näiteks tempereerimist, kus põrandast min 1m kõrguseni tehakse soojustatud sein, milles paiknevad soojaveetorud. See hoiab seina niiskumise eest.

4.9. Välisseinte parandused laduda avade lahtilõhkumisel saadud tellistega või mõõdult ja viimistluselt olemasolevatele müüritellistele sarnaste tellistega ning vuukida. Aida algselt puhasvuuk-tellisseinte katmine plaatmaterjaliga või krohvimine pole muinsuskaitselisest seisukohast lubatav.

4.10. Savitellistest ristkandeseinad tuleb puhastada ja eksponeerida. Pikisuunalise palkidest toolvärkide süsteemi tuleb maksimaalselt säilitada ning eksponeerida. Et eksponeerida tahutud laudadest vahelagesid, tuleb ühtlasi vältida ka ripplagesid.

4.11. Aida kivist trepikodade läbilaskvust tuleb kontrollida evakuatsiooninõuete järgi ja need ei pruugi piisata. Korrustevaheliseks liitumiseks teha uued ühendused hoone perimeetris. Kergkonstruktsioonidega plaanilahenduse muudatustele muinsuskaitselisi ettekirjutusi ei esitata.

4.12. Kõik aknaavad tuleb avada. Avatäidetena kasutada joonisel 1 toodud jaotusega kahekordseid puitraamidega aknaid.

Joonis 1. 1908.aasta fotolt joonistatud aknajaotus.

Luugid ja välisseinas paiknevad uksed teha puidust viimistlusega. Kaaluda lõunafassaadi originaaluste restaureerimist või täpse koopiaga asendamist. Sel juhul jäävad originaaluksed või nende koopiad soojustamata luukideks uute uste ette.

Katus katta ajaloolises mõõdus käsitsi valtsitud tsinkplekktahvlitega mõõdud 71*142, vältida katuseakende tegemist.

4.13. Sepistatud müüriankrud tuleb säilitada ja eksponeerida. Seintel on kokku 61 metallankru pead (nähtavad digitaalsetel mõõdistusjoonistel), millest 12 on dekoratiivsemad. Lihtsamaid müüriankruid võib vajadusel vähendada ja muuta nende asukohti. Dekoratiivsemaid ankruid tuleb säilitada.

4.14. Objekti projektlahendused tuleb täiendavalt kooskõlastada Muinsuskaitse ametiga.

5. AVATÄITED

Originaalseid aknaid säilinud pole, uued aknad on projekteeritud täispuidust, lahusraamidega, mõlemad raamid avanevad sissepoole. Välisraamil on kitiga kinnitatud 1-kordne klaas, siseraamid on 2-kordse klaasiga. Akende raamijaotuse aluseks on eritingimustes antud 8-osalise jaotusega näide. Akende välisraamidel on horisontaalne impost. Kõik aknaavad varustatakse luukidega, luugid on ette nähtud ka kinnilaotud petikakendele. Luukide lattrauast sepistatud hinged kinnitatakse 90º nurga all, et võimaldada luukide avamist fassaadi pinnale. Hingetapid ankurdatakse aknapõse kohalt müüritise sisse. Luugid valmistatakse 1-tollisele raamile, suletuna on näha luukide diagonaallaudis, avatuna vertikaallaudis koos sepishingedega.

Välisuksed  (v.a. peasissepääs) on täispuidust tahveluksed, väljastpoolt kaetud diagonaalse profiillaudisega.

Avatäited krunditakse linaõli sisaldava värnitsaga ja värvitakse õlivärviga vastavalt eelprojektis antud värvilahendusele.

Projekteerimise käigus tööjooniste staadiumis on kohustuslik akende luukide ja välisuste tootejooniste koostamine ja Muinsuskaitse Ametiga täiendav kooskõlastamine.

6. FASSAADID

Sokkel – maakivist soklil teha vajalikud müüriparandused, lahtised kivid ja mört eemaldada kuni tugeva mineraalse aluseni, puhastada sooja survepesuveega. Müüritise parandamisel kasutada lubimörti vähese valge tsemendi lisandiga. Piki hoone perimeetrit anda pinnasele kalle hoonest eemale, et vältida sadevee kogunemist. Hoone ümbritseda 1m laiuse graniitsõelmetest ribaga, et vältida sadevete pritmekahjustusi soklil.

Seinapinnad - punasest tellisest hoone välisseinad vajavad müüriparandusi. Seinte välispinnalt tuleb eemaldada lahtine värv ja krohv, samuti murenenud tellised ja pudenev vuugitäide. Kõik lahtised osised tuleb eemaldada tugeva pinnani, müürid puhastada sooja survepesuveega. Puuduvad ja lagunenud tellised tuleb asendada (võimalusel kasutada samast hoonest pärinevat, lammutustöödel ülejäävat materjali), müüriparanduste tegemisel tuleb kasutada lubimörti. Kõik fassaadi tellistest dekoratiivsed osad (vahevööd, kaarsillused jne.) tuleb restaureerida, puuduvad ja katkised kivid asendada. Tellispinnad viimistletakse uuesti puhta vuugiga ja värvitakse valge lubivärviga. Müüritise seisund on kohati halb, kui tööde käigus selgub, et puhta vuugiga laotud tellispinna saavutamine nõuaks liiga suures ulatuses müüritise väljavahetamist, tuleb kõne alla seina krohvimine, sel juhul krohvitakse terve hoone külg. Krohvima peab lubikrohviga. Krohvitakse mitmes kihis.

Lubivärviga värvida mitte enne 1 kuu möödumist krohvitöödest. Lubi-värviga värvida enne öökülmi, samuti vältida tugevat päikesepaistet. Kõigepealt niisutada pind lubjaveega, seejärel värvida 1 kiht päevas. Värvida katkematult, vahet võib pidada hoone nurkadel ja muudel arhitektuursetel piiridel. Kasutada maalriharja, millega võõbatakse risti- ja ringikujuliselt. Töö käigus tuleb värvi tihti segada, et vältida ebaühtlast tooni. Aknaid tuleb lubja eest kaitsta, kuna lubi söövitab klaasi.

Tellistest dekoratiivsed detailid (silluste eenduvad kivid, 45º nurga all laotud elemendid, vahevööd, karniisid) jätta värvimata.

7. KATUS

Katus – katusekattena on ette nähtud valtsplekk (käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk traditsioonilistes mõõtudes), plekk värvida 1 aasta möödumisel. Plekk-katuse värvimisel arvestada järgnevat: katus puhastada ja pesta 5% ammoniaagilahusega, loputada sooja veega ja lasta kuivada. Soovitav on kruntida linaõlil baseeruva tinamennikkrundiga ja värvida traditsioonilise linaõlivärviga, värvida pilvisel ja kuival päeval (katus ei tohi olla päikesest kuumenenud ega ka niiske), värvida pintsliga, jälgida, et valtsidel ja muudel kinnituskohtadel oleks värvikiht piisavalt paks. Tellisest katusekarniisid taastatakse kõrvalasuva analoogse endise aidahoone karniisi eeskujul.

- TULEOHUTUS. EVAKUATSIOON

Hoone on tellisseintega. Kõik korruste laed on monoliitsest raudbetoonist. Trepid on monoliitsest raudbetoonist. Hoidlate ja arhiiviruumide vaheseinad on tuletõkkesektsioonide vahel on FIBO plokkidest, mis vastavad tulepüsivuselt TP1 klassi nõuetele. Katuslagi on mineraalvill soojustusega ja kahelt poolt kaetud 2 kihilise tulekindla kipsplaadiga. Katuslae terasest kandetala kaetakse tulekindla värviga R 120 nõuetele vastavalt. Hoone kuulub tulepüsivusklassi TP1.

Evakuatsioon toimub trepikodade ja välisuste kaudu, mis paiknevad hoone eri osades. Trepikojad moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid.

Hoone on korruste kaupa jagatud tuletõkkesektsioonideks. I korrusel moodustab eraldi tuletõkkesektsiooni kohvik. Kohviku ruumid on eraldatud ülejäänud I korruse ruumidest avatud läbikäiguga. Ülejäänud    I korruse ruumid moodustavad koos II korrusega ühise tuletõkkesektsiooni.

II korrusel on hoidlaruumid eraldatud eraldi tuletõkkesektsioonideks.

III korrusel moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid arhiivi ja hoidlaruumid.

Pööningukorrusel (IV k.) paiknevad tehnilised ruumid moodustavad eraldi tuletõkkesektsioonid.

Trepikodade uksed ja tuletõkkesektsioonide vahelised uksed on tuletõkkeuksed EI60.

Hoonesse on ette nähtud paigaldada igale korrusele tuletõrjevee kraan DN25 (vooluhulk 1,7 l/sek) ja täiendavalt igale korrusele tulekustuti, arvestusega üks tulekustuti iga 200 m2 kohta. Tuletõrje siseveevarustusele paigaldatakse keldrikorrusel tehnilises ruumis kaks tuletõrjeveepumpa MHI 805 (teine pump on reservis). Majandusvee hargnemistorule paigaldatakse elektriajamiga siiber.

Tuletõkketarindeid läbivatele plastmassist torudele paigaldatakse tuletõkkemansetid. Insenerivõrkude läbiminekud tuletõkkesektsioone moodustavatest tarinditest tuleb tihendada tulepüsivusnõuetele vastavalt keldrikorrusel ja I korruse hoidla ruumid EI 120 nõuetele ja ülejäänud osas hoones EI 60 nõuetele vastavalt.

Tuletõkketarinditest läbivatesse ventilatsiooni torudesse paigaldada tulepüsivusnõuetele vastavad tuletõkkeklapid - keldrikorrusel ja I korruse hoidla ruumis EI 120 nõuetele ja ülejäänud osas hoones EI 60 nõuetele vastavalt. Pööningul läbivatele ventilatsiooni torude isolatsioon peab rahuldama klassi EI 60 nõudeid.

Hoonesse on ette nähtud valve ja tulekahjusignalisatsioon, avariivalgustus ja inseneriseadmete automaatikasüsteem.

Tuletõrjeautodele on juurdepääs kõigile hoone külgedele.

9. TEHNILISED NÄITAJAD

Rekonstrueeritav hoone

###### Korruselisus:		5

Krundi pind			2164 m2

Hoonealune pind 		ca 873 m2

Suletus netopind kokku	2469,9 m2

Hoone kubatuur kokku	9232,15 m3

###### Tulepüsivusklass:	TP1

Katusekalle 		 16,0o

Hoone 000 =+5,15m abs

Hoone kõrgus hoone nullist 12,90m

10.ERINÕUDED

Hoone seinas asuv riikliku kaitse all olev geodeetiline märk – reeper 80 säilitatakse ja ehituse ajal tuleb kaitsta vigastuse eest. Kõik geodeetilise märgi kaitse ja mõõdistusega seotud probleemid tuleb lahendada vastavalt Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna geodeesiateenistuse erinõuetele „Geodeetilisest märgist Aida tn.3 hoone seinas“ – A.Proos.

10. RUUMIPROGRAMM

|  |  | pind m2 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### Soklikorrus |  |
| 001 | Naiste WC | 4,5 |
| 002 | Inva WC | 4,3 |
| 003 | Meeste WC | 5,1 |
| 005 | Lift 1 | 3,3 |
| 008 | Sissepääsuala (informatsioon, kassa, pood, eesruum, riidehoid) | 87,3 |
| 009 | Püsiekspositsiooni ruum 2 (saal 3, saal 4) | 140,0 |
| 010 | Püsiekspositsiooni ruum 1 (saal 1) | 97,7 |
| 011 | Tehniline ruum | 28,8 |
| 012 | Soojasõlm | 12,0 |
| 013 | Panipaik | 30,0 |
|  |  | 413,0 |
|  | 1.korrus |  |
| 101 | Püsiekspositsiooni ruum 3 | 269,5 |
| 102 | Trepikoda (made) | 7,4 |
| 103 | Majahoidja ruum | 4,6 |
| 104 | Lift 2 | 3,2 |
| 105 | Nõudepesu | 8,7 |
| 106 | Panipaik | 4,9 |
| 107 | Esik (made) | 1,6 |
| 108 | WC | 6,0 |
| 109 | Pandus | 45,4 |
| 110 | Eesruum | 5,0 |
| 111 | Kohvik | 61,4 |
| 112 | Personaliruum (WC, dušš) | 7,1 |
| 113 | Mänguruum | 31,4 |
| 114 | Auditoorium | 63,3 |
|  |  | 519,5 |
|  | 2.korrus |  |
| 201 | Direktori kabinet | 20,3 |
| 202 | Raamatupidaja kabinet | 10,3 |
| 203 | Projektijuhi kabinet | 9,9 |
| 204 | Trepikoda (made) | 7,8 |
| 205 | Peavarahoidja kabinet | 9,1 |
| 206 | Varahoidja kabinet | 8,8 |
| 207 | Nõupidamiste ruum | 22,8 |
| 208 | Teaduri ruum | 8,6 |
| 209 | Teaduri ruum | 8,0 |
| 210 | Restauraator | 7,4 |
| 211 | Ladu | 18,9 |
| 212 | Vaheruum | 114,7 |
| 213 | Trepikoda (made) | 7,5 |
| 214 | Sekretäri koht | 5,8 |
| 215 | Puhkenurk/köök | 5,5 |
| 216 | WC ja dušširuum | 3,4 |
| 217 | Puidu ja looduse hoidla | 161,3 |
| 218 | Tekstiilihoidla | 63,7 |
| 219 | Metalli ja keraamika hoidla | 60,1 |
| 220 | Paberihoidla | 89,1 |
| 221 | Hoidla lüüs | 17,5 |
| 222 | Fotohoidla | 12,5 |
| 223 | Kunsti ja graafika hoidla | 23,8 |
| 224 | Arhiiv | 18,7 |
|  |  | 715,5 |
|  | 3.korrus |  |
| 301 | Ajutiste näituste saal | 563,3 |
| 302 | Koristusvahendite ruum | 3,3 |
| 303 | Valvuri ruum | 5,3 |
| 304 | Trepikoda (made) | 7,9 |
| 305 | WC | 1,4 |
| 306 | WC | 1,1 |
| 307 | WC | 1,1 |
| 308 | WC | 1,1 |
| 309 | Kunstniku ruum | 13,5 |
| 310 | Märg labor | 12,2 |
| 311 | Laadimisruum | 2,4 |
| 312 | Kuiv labor | 22,2 |
| 313 | Trepikoda (313) | 12,2 |
| 314 | Arheoloogia hoidla | 68,4 |
| 315 | Arheoloogia hoidla | 24,1 |
| 316 | Arheoloogia tööruum | 11,5 |
|  |  | 751,0 |
|  | 4.korrus |  |
| 401 | Tehniline ruum | 34,4 |
| 402 | Tehniline ruum | 36,5 |
|  |  | 70,9 |
|  | Suletud netopind (kokku) | 2469,9 |